# Погрузчик телескопический T30D-68 4×4

Телескопический погрузчик с приводом на 3 тонн 4x4

Телескопический погрузчик модели Welift T30D выполняет все задачи, которые выполняет погрузчик...И многое другое.   Благодаря телескопическому погрузчику T30D 4X4 вы можете загружать и разгружать грузовой прицеп только с одной стороны, что приводит к экономии до 50% грузового пространства во дворе, вы можете использовать оставшееся пространство для других задач, а также нет необходимо тратить дополнительное время на перестановку транспортных средств на рабочих площадках.

Телескопическая стрела погрузчика позволяет выполнять одностороннюю загрузку, загрузку с дальней стороны железнодорожных вагонов, достигая промежутка платформы, проникая внутрь контейнеров для спринтеров, и загрузку корабля, протягивая руку от причала.

## Технические характеристики

| Модель двигателя | YUCHAI NEGINE , двигатель мощностью 72 кВт, Китай II. |
| --- | --- |
| Количество цилиндров в двигателе | 4 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 102 мм |
| Ход поршня (мм) | 120 мм |
| Турбокомпрессор | + |
| Трансмиссия | Гидромеханическая (Power shift) 2 передачи вперёд, 2 назад. Реверсионная |
| Передний и задний мост | Передний и задний редуктор с возможностью привода на каждое колесо |
| Тормозная система | Пневматические тормоза барабанного типа |
| Парковочный тормоз | механический с диском остановки выходного вала КПП |
| Рулевое управление | Гидравлическое на передние и задние колёса (крабовый ход) |
| Давление в гидравлической системе (Bar) | 210 Бар |
| Производительность гидравлического насоса стрелы (литр/минута) | 110 литр/мин |
| Время подъёма стрелы (секунды) | 10 секунд |
| Время опускания стрелы (секунды) | 7 секунд |
| Время выдвижения стрелы (секунды) | 12 секунд |
| Время складывание стрелы (секунды) | 8,6 секунд |
| Опускание ковша (секунды) | 3,4 секунды |
| Поднятие ковша (секунды) | 4,8 секунды |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 95 литров |
| Объём гидравлической системы (литр) | 70 литров |
| Объём системы смазки КПП (литр) | 32 литра |
| Объём системы смазки передняя+задняя ось (литр) | 26 литров |
| Объём системы охлаждения двигателя (литр) | 16 литров |

## Комплектация

Джойстик
Кондиционер
Отопитель кабины
Сидение (с регулировкой жесткости) с подголовником, подлокотник регулируемый.
Решётка лобового стекла и остеклённой части крыши для защиты от падающих предметов
Weight system — система взвешивания (защита от перегруза)
Обратный клапан разрыва шланга
Самовыравнивающаяся вилка для поддонов
Паллетные вилы
Ковш (Ширина — 2100мм, длина — 1200мм, высота — 1100мм)
Вентилятор радиатора оснащён реверсом
Быстросъемное сцепное устройство
Пневматическая шина 16/70-20
Крабовый ход
Погрузчик оборудован зимним пакетом для работы в условиях пониженных температур окружающей среды: установлен предпусковой подогреватель воздуха на входе во впускной коллектор ДВС и обогрев топливного фильтра,  трубопроводов. В гидравлической системе используется всесезонное масло 32 вязкости.
Бортовые редукторы усиленной конструкции: используется привод с 4-мя планетарными шестернями.

# Стоимость Погрузчик телескопический T30D-68 4×4 – 6 500 000 рублей